Partie C : effectuer des contrôles de qualité

TP : Titrage des ions chlorure dans l'eau

par la méthode de Mohr.

#### Objectifs :

- Déterminer expérimentalement la concentration en ions chlorure d’une eau de boisson ; comparer le résultat expérimental aux indications portées sur l’étiquette.

- Réaliser un titrage direct par précipitation et vérifier quantitativement la validité de cette méthode de titrage.

I/ Présentation de la méthode

1/ Principe :

Pour qu'une eau soit propre à la consommation, elle doit répondre à un certain nombre de critères. Ainsi figure un taux maximal d'ions chlorure qui ne doit pas être dépassé. La norme AFNOR fixe la méthode de dosage des ions chlorure : la méthode de Mohr.

Pour comprendre le principe de la méthode de Mohr, réaliser les expériences suivantes :

- Dans deux tubes à essais, verser 2 mL de solution de nitrate d'argent. Ajouter, dans le premier tube,  1 mL de solution de chlorure de sodium, et dans le second, quelques gouttes de chromate de potassium.

(Le chromate de potassium a pour formule K2CrO4(s) ; la solution est jaune. L'ion chromate a pour formule CrO42-(aq) ).

Noter vos observations. Écrire les équations des réactions chimiques mises en jeu .

- Dans un tube à essais, introduire 2 mL de la solution de chlorure de sodium et quelques gouttes de solution de chromate de potassium. Puis ajouter, goutte à goutte, avec la pipette graduée, la solution de nitrate d’argent. Dans quel ordre les deux précipités apparaissent-ils ?

En résumé :

Les deux précipitations (du chlorure d’argent et du chromate d’argent) sont successives.

Ainsi, si on verse une solution contenant des ions Ag+(aq) dans une solution contenant les ions chlorure Cl-(aq) et les ions chromate CrO42- (aq), on observe d’abord la précipitation du chlorure d’argent, selon l’équation :

(1)

Puis, quand les ions chlorure ont réagi, on observera la précipitation des ions chromate, selon :

(2)

La couleur « orangé » marque donc la fin de la réaction de titrage (1).

Cette méthode de titrage des ions chlorure porte le nom de méthode de Mohr.

2/ Limites de la méthode de Mohr :

Pour utiliser la méthode de Mohr, il est nécessaire de pouvoir opérer en milieu neutre. En effet,

a/ En milieu basique

Dans un tube à essais contenant une solution diluée de soude, ajoutons quelques gouttes de nitrate d'argent : un précipité brun d'oxyde d'argent apparaît selon l'équation :

Ag(aq) +    HO(aq)  =  Ag2O(s) + H20

Cette réaction rend la méthode de Mohr inutilisable en milieu trop basique.

Question : Equilibrer cette équation et noter vos observations expérimentales.

b/ En milieu acide

Dans un tube à essais contenant une solution de chromate de potassium, si on ajoute quelques gouttes d'une solution d'acide nitrique, la solution passe du jaune à l'orangé car en milieu acide l'ion chromate se transforme en ion dichromate Cr2O7 2-(aq)

II/ Manipulation.

Matériel :

| Burette de 25 mL, Pipette jaugée de 5,0 et 20,0 mL, Pipette simple et verre à pied, Fiole jaugée de 200,0 mL, Erlenmeyer, Agitateur magnétique et turbulent, | Bêcher de 50 mL, Solution saturée de chromate neutre de potassium, Solution aqueuse de nitrate d'argent c' = 2,5.10-2 mol.L-1, Solution aqueuse de chlorure de sodium à 0,10 mol.L-1. Eau du robinet, Vichy Saint-Yorre. |
| --- | --- |

Mode opératoire :

Remplir la burette avec la solution de nitrate d’argent.

1/ Réalisation d'un témoin (oculaire) :

Préparer un petit bêcher contenant 50 mL d'eau du robinet, deux gouttes de chromate de potassium. Le mélange obtenu doit être jaunâtre. Placer le bêcher sous agitation. Ajouter ensuite, goutte à goutte, 2 mL de la solution de nitrate d'argent, le précipité de chlorure d’argent commence à se former et la solution se colore en orangé (clair). Garder ce bêcher sous les yeux pour les dosages ultérieurs, il vous permettra de garder une trace de la couleur initiale et donc de mieux détecter le changement de couleur lié à l'apparition du précipité de chromate d'argent.

On effectue successivement le dosage de 3 solutions ; on fera, dans chaque cas, 2 dosages, un rapide puis un plus précis dont on notera le résultat.

2/ Dosage d’une solution d’eau salée de concentration connue.

Prélever 5,0 mL de cette solution que vous placerez sous la burette dans un erlenmeyer. Ajouter une goutte de chromate de potassium, puis titrer la quantité d’ions chlorure présents avec la solution de nitrate d’argent de concentration molaire connue.

Noter le volume versé à l'équivalence :	 v1E =           mL

3/ Dosage de l'eau du robinet.

Mesurer grâce à la fiole jaugée, 200,0 mL d'eau du robinet et verser les dans un erlenmeyer de 250 mL. Ajouter trois gouttes de chromate de potassium, puis doser.

Noter le volume versé à l'équivalence :	 v2E =           mL

4/ Dosage de l'eau de Vichy Saint-Yorre.

Dégazer l'eau au préalable (par agitation). Effectuer une prise d'essai de 20,0 mL et verser dans un erlenmeyer de 50 mL. Ajouter une goutte de chromate de potassium, puis doser. Noter le volume versé à l'équivalence :	 v3E =      mL

III/Exploitation :

1°/ Rappeler la définition de l'équivalence. (Attention à la notation !).  L’appliquer à la réaction (1).

2°/ A l'aide de la réponse à la question précédente, déduire des résultats de chaque dosage, la concentration molaire apportée des ions chlorure et la masse d'ions chlorure par litre de solution.

3°/ Comparer les valeurs trouvées des concentrations massiques en ions chlorure à celles annoncées : eau salée 3,5 g/L et eau de Vichy 330 mg/L (écart, écart relatif, conclusion).

4°/ Dans ce dernier cas, si on estime que I'indication de l'étiquette est valable à 10 % près, le résultat trouvé est-il en accord ?

5°/ Faire un schéma annoté d’un des dosages.

6°/ Pourquoi effectue-t-on deux dosages pour chaque solution ?

7°/ Questions supplémentaires

a/ Pourquoi utilise – t – on de la verrerie jaugée pour les prélèvements ?

b/ Les ions chromate (jaunes) CrO42–  peuvent se transformer en ions dichromate (verts) Cr2O72–  en milieu acide. Ecrire la demi – équation rédox correspondante.

c/ En déduire pourquoi un milieu acide n’est pas souhaitable pour ce dosage.

d/ La directive européenne qui est entrée en vigueur en 2003 fixe la concentration en ions chlorure pour une eau potable non minérale (eau du robinet) à 250 mg.L–1. L’eau salée et l’eau du robinet testées sont – elles potables selon les directives européennes ?

e/ Quelle est la différence entre concentration molaire apportée et effective ??