|  |  | 2018-2019 |  | VF Mai 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Quel est ce liquide incolore ?

Activité 1 : Mesurer une température avec un microcontrôleur

Objectifs : Réaliser le schéma du montage qui permet de mesurer une température avec un capteur de température.

Analyser le code à utiliser pour les mesures.

Le capteur de température relié à un micro-contrôleur permet de réaliser des mesures automatisées.

Document 1 : le capteur TMP36 (-40°C/+125°C)

Correspondance des couleurs :

- Noir : GND

- Rouge : VCC

- Jaune : DQ

TMP36 protégé

TMP36 avec broches et câbles

TMP36 en boitier

Document 2 : Schéma du montage

Schéma du montage permettant de réaliser la mesure d’une température avec un capteur relié à un microcontrôleur de type Arduino™

Liste du matériel :

- Microcontrôleur

- Capteur TMP36 pour de type Arduino™, Raspberry Pi™ et microcontrôleur.

- Fils câblage

- Ordinateur avec logiciel IDE et câble USB pour téléversement

Réaliser, avec une application (« Tinkercad », « mblocks », « frizing », « Arduino™ »), le schéma du montage à réaliser avec le microcontrôleur.

Document 3 : Code

Le code qui permet de mesurer à intervalle de temps régulier la température, est donné ci-dessous :

int sensePin = A0; int sensorInput; //Variable utilisée pour sauvegarder la valeur lue sur le capteur double temp; //Variable utilisée pour stocker la température en degré Celsius. void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorInput = analogRead(A0); temp = (double)sensorInput / 1024; temp = temp * 5; temp = temp - 0.5; temp = temp * 100; Serial.print("Temperature: "); Serial.println(temp); delay(1000); } // https://www.bc-robotics.com/tutorials/using-a-tmp36-temperature-sensor-with-arduino/

Réaliser le quiz en ligne pour analyser quelques lignes du code utilisé avec le montage.

http://acver.fr/quizcode

Énoncé à destination des élèves

Quel est ce liquide incolore ?

Activité 1 : Mesurer une température avec un microcontrôleur

Objectifs : Réaliser le schéma du montage qui permet de mesurer une température avec un capteur de température.

Analyser le code à utiliser pour les mesures.

Le capteur de température relié à un micro-contrôleur permet de réaliser des mesures automatisées.

Document 1 : le capteur DS18B20 (-55°C/+125°C)

DS18B20 version « sonde étanche »

Vue du dessous

DS18B20 en boitier

Correspondance des couleurs :

- Noir : GND

- Rouge : VCC

- Jaune : DQ

Document 2 : Schéma du montage

Schéma du montage permettant de réaliser la mesure d’une température avec un capteur relié à un microcontrôleur de type Arduino™

Liste du matériel :

- Microcontrôleur

- Capteur DS18B20 pour de type Arduino™, Raspberry Pi™ et microcontrôleur.

- Résistance 4,7 kΩ

- Fils câblage

- Ordinateur avec logiciel IDE et câble USB pour téléversement

Réaliser, avec une application (« Tinkercad », « mblocks », « frizing », « Arduino™ »), le schéma du montage à réaliser avec le microcontrôleur.

Document 3 : Code

Le code qui permet de mesurer à intervalle de temps régulier la température, est donné ci-dessous :

#include <OneWire.h> //Librairie OneWire #include <DallasTemperature.h> //Librairie du capteur unsigned long previousMillis = 0; //variable delay sans arrêt du programme const long interval = 1000; OneWire oneWire(2); DallasTemperature sensors(&oneWire); //Utilisation du bus Onewire pour les capteurs DeviceAddress sensorDeviceAddress; //Vérifie la compatibilité des capteurs avec la librairie void setup(void) { Serial.begin(9600); //définition de la vitesse et de l'ouverture du port série sensors.begin(); //Sonde activée sensors.getAddress(sensorDeviceAddress, 0); //Adresse de la sonde à 0 sensors.setResolution(sensorDeviceAddress, 12); //Résolutions delay (2000); } void loop(void) { unsigned long currentMillis = millis();// inclure une variable de temps par rapport à millis() if (currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; sensors.requestTemperatures(); //Demande la température aux capteurs Serial.print("Température de la pièce "); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Information récupérée sur l'adresse 0 de la sonde Serial.println(" DEGRES "); Serial.print("DATA,TIME,"); // envoie la date et la mesure à Excel Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); delay(1000); } } https://www.carnetdumaker.net/articles/mesurer-une-temperature-avec-un-capteur-1-wire-ds18b20-et-une-carte-arduino-genuino/

Réaliser le quiz en ligne pour analyser quelques lignes du code utilisé avec le montage.

http://acver.fr/code1820

Activité 2 : Un oubli bien gênant

Le technicien de laboratoire a préparé trois flacons contenant trois liquides incolores différents (eau distillée, eau salée, cyclohexane) mais il a oublié de coller les étiquettes.

Regardez cette vidéo !

http://acver.fr/quelliquide

Aidez-le à identifier le contenu de chacun des flacons en utilisant le matériel disponible.

Données :

| Espèce chimique | Formule | Température de fusion |
| --- | --- | --- |
| Eau pure | H2O | 0 °C |
| Cyclohexane | C6H12 | 6 °C |
| Chlorure de sodium | NaCl | 801 °C |

Liste du matériel :

- Trois flacons contenant des liquides incolores à identifier

- Trois tubes à essai sur un porte-tubes

- Un bécher de 200 mL

- Une pissette d’eau distillée

- De la glace pilée

- Du gros sel

- Un ordinateur avec un logiciel tableur/grapheur (excel, openoffice, regressi)

- Le matériel nécessaire au suivi de la mesure de température avec microcontrôleur.