Ventilation automatique

- Cahier des charges

On désire faire fonctionner un ventilateur 12V lorsque la température est supérieure à 26°C.

2. But

Il s'agira donc de réaliser un système identique dans son principe à celui du TP éclairage automatique.

Capteur de température

Adaptateur

Comparateur de tension

Actionneur

Ventilateur

3 .Capteur de température

Vous avez déjà utilisé un capteur de température. Quel était ce capteur et quel était le paramètre sensible à la température?

 Mesurer la résistance Rc du capteur à la température ambiante de la salle supposée égale à 20°C. Expliquez la méthode de mesure.

 Pincez le capteur entre deux doigts pendant 10 secondes et mesurer la nouvelle valeur de la résistance. La température atteinte sera supposée égale à 30°C.

 Comment varie Rc en fonction de la température ?

 Pour quelles valeurs de Rc doit-on faire fonctionner le ventilateur ampoule ?

Il faut traduire cette variation de la résistance en une variation de tension. C'est le rôle de l'adaptateur.

- Adaptation du capteur

 Quel est le rôle de l'adaptateur?

 Proposer un schéma. Vous garderez les mêmes notations qu'au TP éclairage automatique.

 Flécher la tension UR aux bornes de R.

 Exprimer UR en fonction de U0, Rc et R (justifiez-vous).

 Application numérique : calculer UR à 20°C puis à 30°C. On donne U0 = 12V et R = 10k.

 Comment varie UR en fonction de la luminosité ?

 Pour quelles valeurs de UR doit-on allumer le ventilateur?

- Comparateur

 Il s'agit, pour l'instant, d'allumer une simple DEL à la place du ventilateur. On utilisera un montage comparateur à amplificateur opérationnel alimenté entre 0V et 12V dont la sortie est connectée à une DEL en série avec sa résistance de protection de 470 .

 On doit donc comparer UR à une tension Useuil à l'aide du montage à amplificateur opérationnel. Proposez une valeur pour Useuil. Justifiez votre choix.

Ouvrir « CROCODILE » et faire une simulation de votre montage.

La tension UR, variable en fonction de la température sera simulée par un potentiomètre.

 Faire varier UR à l'aide du potentiomètre et dire comment fonctionne le montage.

 Recopiez votre schéma.

- Expérience

L'alimentation 12V continue réalisera U0.

Une résistance variable connectée entre 0V et 12V réalisera Useuil.

Générateur éteint

 Câblez le montage capteur avec adaptateur.

 Connectez les bornes extrêmes de la résistance variable et laissez le curseur libre.

 Câblez l'alimentation de l'amplificateur opérationnel à l'aide du générateur U0.

 Puis câblez le montage comparateur avec la DEL et sa résistance de protection (470 ).

 Rajoutez la connexion entre l'adaptateur et le comparateur.

 A ce stade la connexion de Useuil sur l'amplificateur opérationnel n'est pas encore réalisée. Faites vérifier.

Allumer le générateur U0.

 Régler la résistance variable pour que le potentiel du curseur soit égal à Useuil.

 Faire la connexion entre Useuil et l'amplificateur opérationnel.

Essayez le bon fonctionnement de votre montage.

- Réalisation de la ventilation automatique

Pourquoi ne peut-on pas connecter directement le ventilateur à la sortie de l'amplificateur opérationnel à la place de la DEL et de sa résistance de protection?

Proposer, sur le papier, un montage à l'aide d'un interrupteur à transistor et faites le vérifier.

Réalisez le montage. Faites vérifier. Testez le bon fonctionnement.