Caractéristique d'une
ampoule à incadescence

# Questions préliminaires

## Mesure de courant

Compléter la phrase :

Un ampèremètre idéal ……

## Mesure de tension

Compléter la phrase :

Un voltmètre idéal ……

# caractéristique d’une ampoule à incadescence

On veut mesurer le courant I traversant l'ampoule à incandescence pour les valeurs positives de la tension U à ses bornes.

► Sur le schéma ci-dessous, placer correctement les appareils               et            pour mesurer U et I ; et faire les connexions.

U

I

► Expliquez comment vous feriez expérimentalement pour remplir le tableau du 3.1.

# Expérience

## Mesures

► Les mesures ont été faites et regroupées dans le tableau ci-dessous.

| U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(mA) | 0 | 68,5 | 97,1 | 119 | 140 | 158 | 175 | 189 | 203 | 217 | 230 | 243 | 254 |

► Sur la feuille de papier millimétré (1V/carreau horizontalement et 20mA/carreau verticalement) placer les points de mesure (mettre un +).

► Esquisser au crayon une courbe régulière qui passe " au plus près " des points (pas obligatoirement par tous les points. Mettre un titre, nommer les axes, mettre les unités.

## Utilisation d'un traceur

Ouvrir Excel. Y recopier le tableau de mesures sous forme de deux colonnes.

► Tracer le graphe de I en mA en fonction de U en volt :

- L’axe horizontal des abscisses représente U, l'axe vertical des ordonnées représente I ;

- Ajouter le graphe sur la même feuille que le tableau de points.

► Faites apparaître

- comme titre "Caractéristique lampe à incandescence",

- sur les axes I(mA) et U(V),

- des quadrillages principaux en traits pointillés pour X et Y.

# Exploitation des résultats

## Recherche d’une relation mathématique

► Quand dit-on que deux grandeurs x et y sont proportionnelles?

► Quelle est l'allure de la courbe y=f (x) dans ce cas?

► Pour l'ampoule étudiée I et U sont-ils proportionnels ?

Faites rechercher par Excel une courbe de tendance pour la courbe I=f(U). Vous ferez passer cette courbe par l'origine (0,0) et vous afficherez son équation ainsi que le coefficient R2.

► Compléter le tableau ci-dessous. Imprimer le meilleur résultat.

| type | équation | R2 |
| --- | --- | --- |
| Linéaire | I (mA)= |  |
| Polynomial ordre 2 | I (mA)= |  |
| Polynomial ordre 3 | I (mA)= |  |

► Quel est le meilleur résultat et pourquoi?

## Utilisation

► En utilisant le graphe, expliquez comment trouver I pour U=6,50V. Faire apparaître clairement la construction graphique sur la courbe du 3.1.

► Pour cette même valeur de U, calculer la valeur de I à l'aide de l’équation de la courbe de tendance. Conclure.